Faire réceptionner le chantier de travaux publics, clore les volets administratifs et financiers.

Déclencher et participer aux opérations préalables à la réception et organiser le levé des réserves

Respecter des modes opératoires de contrôle qualité

Consigne :

En vous appuyant sur vos recherches internet, vous ferez un tableau récapitulatif et explicatif des divers essais à prévoir et à faire tout au long de votre chantier (terrassement, canalisations, voirie et réseaux divers)

Lorsque la réalisation de l’ouvrage est terminée, il convient d’en tester tous les éléments structurants et les équipements, pour vérifier leur conformité aux prescriptions ou leur bon fonctionnement, et remédier aux quelques défauts qui peuvent apparaître.

Ces vérifications sont d’abord faites "en interne" par les constructeurs et leurs sous-traitants. Puis, lorsque tout est satisfaisant, elles sont renouvelées en présence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, qui peuvent ainsi s’assurer de la conformité aux prescriptions.

Du fait de sa lourdeur et de son coût, cette opération n’est faite qu’une seule fois.

Les essais de plaques sont réalisés par le laboratoire de chantier, qui est équipé de matériel d’analyses et d’essais des sols pour intervenir à 2 stades des travaux :

- Avant un chantier : pour identifier la nature et comportement des sols

- A la fin d’un chantier : pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ouvrage.

Le contrôle de conformité des matériaux et de leur mise en œuvre est indispensable au bon déroulement d’un projet de construction.

INFRANEO vous accompagne sur cette étape clé en réalisant pour vous tous les essais liés à la préparation de vos terrains.

Nos laboratoires implantés sur tout le territoire français vous assurent un contrôle précis à chaque phase de réalisation de travaux :

- Essais de plaque / déflexion / dynaplaque

- Essais en laboratoire : GTR, Proctor

- Études de traitement (liant/chaux)

- Carottages d’enrobés pour détection amiante et HAP

- Dimensionnement ALIZE

Avant de pouvoir mettre en service un ouvrage, ou un bâtiment, des essais sont à effectuer pour en valider la mise en service.

- Épreuves d’ouvrages

- Essais de chargements

- Essais d’arrachements/pastillage

- Essais sur garde-corps

- Essais de glissance, de luminance…

Les études géotechniques sont réalisées, pour tout ou partie, aux différents stades de
l’évolution du projet :
• avant projet
• conception
• période de préparation avant la réalisation des travaux

Etude réemploi des matériaux

lles sont basées sur les résultats des principales opérations suivantes :
• sondages : pelle, tarière, carottés
• essais de laboratoire : identification, étude de traitement
• essais in situ : planche (ou chantier) d’essais, si l’intérêt technique le justifie

Etudes de stabilité : déblais, remblais, assises de remblais
Principaux essais :
▪ sondages carottés
▪ pénétromètre
▪ pressiomètre
▪ essais de laboratoire : triaxial, oedomètre, cisaillement
▪ essais géophysiques

A réaliser avant chantier

sondages et essais
❖ rapports
• conditions de réutilisation des matériaux
• études de traitement aux liants
• études de stabilité
• profil en long géotechnique

Type de contrôles
Les contrôles sont de deux types :
• Par essais
• Visuels
PAR ESSAIS
• de convenance qui permettent d’adapter et de valider le processus d’exécution ainsi
que les matériels proposés (*)
• de suivi, qui garantissent la bonne réalisation des processus validés
• d'information qui permettent de détecter d'éventuelles anomalies
• de conformité, qui permettent de vérifier que la qualité requise est atteinte pour
prononcer la réception
VISUELS
Dans le domaine des travaux de terrassements, le contrôle visuel est un complément
indispensable au c

Les essais sont définis par :
• la nature du processus (compactage, traitement, ...)
• le type d’ouvrage (ou de partie d’ouvrage) ou la zone d’application
• leur fréquence pour chaque partie d'ouvrage (nombre, maillage, ...).
• le seuil requis
• Les essais de contrôle doivent être réalisés généralement conformément aux normes
en vigueur dans le pays et en l'absence de celles-ci à des fiches de référence validées
ou encore en respectant des modes opératoires particuliers s’ils sont imposés.

Réalisation des contrôles
Les contrôles par essais sont répartis entre :
❖ le contrôle dit « intérieur » dépendant de l’entreprise qui comprend :
o interne (suivi)
o externe (réception)
❖ le contrôle dit « extérieur » à la charge du Maître d’œuvre (ou l’Ingénieur)

L’identification des matériaux constitue la base essentielle des terrassements pour
permettre un emploi optimal des matériaux. Il est très important de pouvoir se référer à une
classification des matériaux qui rassemble les données géotechniques de retours
d’expérience. Il est recommandé d’associer l’état hydrique à l’identification pour préciser
les conditions d’emploi des matériaux
Ce contrôle s’effectue :
❖ préalablement au début des opérations de terrassement
❖ en cours de terrassement
Les principaux essais utilisés sont les suivants :
• la teneur en eau
• la courbe Proctor
• la portance immédiate IPI et après immersion CBR
• l’analyse granulométrique
• la plasticité
• la dureté pour les roches
o résistance aux chocs (LA) et à l’usure (MDE)
o dégradabilité
o fragmentabilité

Tableau récapitulatif & explicatif des essais :

| Type de chantier | Type d’essai | Outils | Méthode | Moment d’intervention |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrassement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Infra néo essai plaque

Parme line essai sur chantier

Btp cours connaissance des essais des sol

Sources :

http://www.planete-tp.com/essais-a1519.html