Recours Barbazan

Intitulé :

Avec l'aide des CR de réunion, vous identifierez la problématique GB et vous formaliserez les recours à effectuer.

Informations du CR n°9 :

Non-conformité du % de liant dans les graves bitumes classe 3, causant un risque d’orniérage. La maitrise d’œuvre est dans l’attente des propositions de l’entreprise et de son laboratoire avant de prendre une décision.

Solutions :

Rappel du terrain : couche de BBSG (0.06m) ; couche de base

- Reconstruction

Point positif :

- Simple

- Tout type de chaussée

Point négatif :

- Production de matériaux excédentaires

- Transport des matériaux à la décharge

- Transports des matériaux vers le chantier

Cout financier :

- Moyens matériels

- Camions pour transports de chaux et épandage (environ 4.4T de chaux soit 484€)

- Pulvimixeur pour malaxer la terre et la chaux (800 €)

- Niveleuse (380 €)

- Compacteur (325 €)

- Temps d’opération prévu

- Environ 12h

- Coût de l’opération

- Total = 1505 €  sans le prix de la chaux et du transport